## Projet: ESP32 ↔ Firebase Realtime Database ↔ Site Web

### 1) Architecture

- ESP32 (Arduino IDE): lit/écrit dans Firebase (Realtime Database) via REST (lib chawkiForAll) et pilote la LED.

- *Firebase Realtime Database: bus de données temps réel (clefs et valeurs JSON), héberge aussi le *Site Web via Firebase Hosting.

- Site Web (Firebase Hosting): UI moderne (HTML+JS) qui lit/écrit en temps réel la DB et montre Temp/Hum + contrôle LED.

Flux principaux:

- Mesures → DB → UI: ESP32 publie donne/temperature, donne/humidity → l’UI met à jour en live.

- Commande LED ← DB ← UI: l’UI écrit actuators/led (true/false) → l’ESP32 lit et commute la LED.

### 2) Structure de la base (Realtime Database)

Chemins utilisés par défaut:

- donne/temperature: number (°C)

- donne/humidity: number (%)

- actuators/led: boolean (true = allumée, false = éteinte)

Règles (test, à durcir ensuite): json { "rules": { ".read": true, ".write": true } }

### 3) Site Web (Firebase Hosting)

Fichier: public/index.html

- Auto-initialisation via __/firebase/init.js (pas besoin de coller la config).

- Écoute temps réel et auto-détection des chemins courants; cartes animées pour Temp, Humidité et LED.

- LED: icône cliquable + boutons. Couleurs: *on = jaune, *off = rouge.

Déploiement: bash firebase deploy --only hosting --project eya-nour

Local (auto-reload): bash firebase emulators:start --only hosting --project eya-nour

URLs:

- Production: https://eya-nour.web.app

- Local: http://localhost:5000

### 4) ESP32 (Arduino IDE)

Sketch fourni (voir votre dernière version):

- Wi‑Fi → all.initWiFi/ connectToWiFi()

- Firebase → all.initFb(firebaseHost, databaseSecret)

- Lecture périodique de actuators/led → contrôle GPIO LED_PIN

- Publication périodique de donne/temperature et donne/humidity

Paramètres essentiels:

- firebaseHost: eya-nour-default-rtdb.firebaseio.com

- databaseSecret ou token REST (pour tests). En production, préférer une auth sécurisée.

- PATH_LED, PATH_TEMP, PATH_HUM identiques entre le site et l’ESP32.

Boucle type:

- ESP32 lit actuators/led → applique la LED locale.

- Toutes les X secondes, publie Temp/Hum dans donne/*.

### 5) Synchronisation en temps réel

- Realtime Database pousse les changements à l’UI instantanément (on('value')).

- L’ESP32, avec la lib utilisée, interroge (poll) régulièrement la valeur LED. Option: passer à une lib avec streams (Mobizt) pour callbacks temps réel.

### 6) Sécurité & bonnes pratiques

- Éviter d’exposer la DB en écriture publique en production. Restreindre par device/chemins.

- Normaliser les types: led = boolean; temperature/humidity = number.

- Définir des limites d’écriture (debounce, seuils) côté ESP32 pour éviter le spam.

### 7) Dépannage rapide

- Rien ne s’affiche ? Vérifier que les clés existent aux bons chemins.

- CORS/clé ? Sur Hosting, l’auto-init évite la clé; si en local hors Hosting, fournir config web.

- ESP32 ne bascule pas la LED ? Vérifier PATH_LED, Wi‑Fi, et droits d’écriture/lecture.

### 8) À adapter facilement

- Changer les chemins: modifier PATH_* côté ESP32 et, côté site, remplacer l’auto-détection par des refs fixes.

- Ajouter d’autres capteurs/actionneurs: étendre le schéma (ex: actuators/pump, sensors/pressure).